ООО  ПФ  " Техно - ТТ"

ПОЛКА-ШКАФ ( ПН -121;421;122;422;123;423;124;424;

321;021;322;022;323;023;324;024)

ПАСПОРТ

ПН-03. 000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Полка-шкаф предназначена для хранения посуды, кухонного инвентаря, сухих видов продуктов и столовых приборов на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. Основные технические данные полок приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, не более, мм длинна L ширина B высота H | 600±2,0 900±2,5 930±2,5 1200±3 1500±4 350±1; 600±2,0 600±2,0 |

2.2. Условное обозначение полок

ПН – полка навесная.                                         Пример:

ПН- ___  ___   ___   / _L_  __                     ПН-121/900

1        2         3        4     5                     Полка настенная(открытая),

сплошная полка, два уровня, без дверей,

задняя стенка оцинкованная .Длина 900мм

1. Вид полки:             0- решетч. н/с AISI-430

1- сплошная н/с AISI-304

3- для сушки посуды н/с AISI-304

4- сплошная н/с AISI-430

2. Кол-во уровней:    1- один уровень

2- два уровня

3. Особенности конструкции:    1- без дверей (задняя стенка оцинкованная)

2- с дверьми (задняя стенка оцинкованная)

3-без дверей (задняя стенка нержавеющая сталь)

4- с дверьми (задняя стенка нержавеющая сталь)

4.Длина полки:                              6 -600мм

9 -900-930мм

12-1200мм

15-1500мм

5. Резерв:                                        0

6. Ширина полки:                          0-300мм÷350мм

6-600мм

7. Тип полки:                                 У-угловой

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Комплект поставки определяется конструкцией полки и заказом потребителя.

-2-

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1.Паспорт ПН- 03.000 ПС | 1 |
| 2.Полка настенная (открытая) | 1 |
| 3. Полка двери-купе | 1 |
| 4. Полка угловая | 1 |
| 5. Полка для сушки посуды | 1 |

4. УСТРОЙСТВО.

Полка цельносварная открытая или с дверями-купе  изготовлена из пищевой нержавеющей стали AISI-304 или AISI-430.  Внутри находится полка сплошная или кассеты под 35 тарелок и 50 стаканов из нержавеющей стали AISI-304 или AISI-430. Задняя стенка изготовлена из оцинкованной стали, по желанию заказчика  может из пищевой нержавеющей стали. Полки могут быть и  угловыми с  дверью.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Полка-шкаф  крепится к стене. Полки рекомендуем крепить к влагоустойчивым поверхностям.  Не класть в полку предметы препятствующие свободному перемещению дверей.

6.ТАРА И УПАКОВКА.

Полка упаковывается в гофрокартон.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Техническое обслуживание и ремонт полок проводят слесари 3-4 разрядов.

Регулярно проверять надежность крепления полок.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия. Срок службы полок 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Полка настенная ПН-422/1200; 422/1500; 421/1500             соответствует Техническим условиям  ТУ5151-010-49889137-06

и признана годной для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска____________________

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна,  а/я 33

тел.(495)702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.