ООО ПФ "Техно -ТТ"

ХОЛОДИЛЬНЫЕ (МОРОЗИЛЬНЫЕ) СТОЛЫ

ПАСПОРТ

СПБ (СПН)-01.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Холодильные и морозильные столы предназначены для кратковременного хранения напитков и предварительно охлажденных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Морозильные столы предназначен для хранения предварительно замороженных пищевых продуктов. Стол используется как самостоятельно, так и в составе технологической линии.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметров | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стол холодильный (морозильный) СПБ, (СПН) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 секц. | 2 секц. |  | 3 секц. |  | 4 секц. |  |
|  | 700 | 600 | 700 | 600 | 700 | 600 | 700 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Объем холодильной камеры (м3) | 0,11 | 0,3 | 0,355 | 0,435 | 0,505 | 0,570 | 0,660 |
| 2. Температура воздуха в холод. камере (°С) | -2°С ± +10°С (-10°С ± -18°С) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Потребление эл/энергии за сутки (кВт) | 2,43 (9,21) | 2,97 (9,75) | 3,41 (11) | 3,92 (10,2) | 4,57 (12,1) | 4,93 (12,2) | 5,76 (12,95) |
| 4. Род тока | Переменный, однофазный |  |  |  |  |  |  |
| 5. Напряжение (В) | 220 ± 10% |  |  |  |  |  |  |
| 6. Частота (Гц) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Установленный номинальный ток не более: - холодильного агрегата (А) - электродвигатели испарителя (А) - ПЭН (А) - суммарный (А) | 2,85 (4,5) 0,2 (0,22) (0,21) 2,99(4,50) |  |  | 2,89 (4,18) 0,2 (0,22) (0,32) 3,05 (4,59) |  | 3,58 (6,47) 0,2 (0,22) (0,40) 3,75 (6,7) |  |
| 8. Хладагент (фреон) | R134a |  |  |  |  | R404a |  |
| 9. Габаритные размеры ±5мм: длина (мм) ширина (мм) высота (мм) высота СПБ-Т(Р) (мм) | 900 (565) 700 850 620 | 1390 (1000) 600 850 620 | 1390 (1000) 700 850 620 | 1835 (1485) 600 850 620 | 1835 (1485) 700 850 620 | 2280 (1970) 600 850 620 | 2280 (1970) 700 850 620 |
| 10. Масса с комплектом дверей (не более) (кг) | 60 | 80 |  | 100 |  | 120 |  |
| 11. Масса стола «пицца» (не более) (кг) | 70 | … | 90 | … | 114 | … | 127 |

3. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение: СП__ / __ - __  __  __ / __  __ -  __  __  __  __

1     2      3    4    5    6    7       8    9   10  11

1.  Расположение агрегата:

Б - боковое

Н - нижнее

2. Назначение изделия:

О - охлаждаемый стол

М - морозильный стол

С - столы для салатов

П - столы для пиццы

Т - охлаждаемые столы под тепловое оборудование

Р - морозильные столы под тепловое оборудование

3. Столешница:

1 - без бортика из н/с

2 - с бортиком из н/с

4. Материал каркаса:

1 - сталь 3 с гальванопокрытием (оцинковка)

2 - нержавеющий AISI

5. Особенности конструкции:

1 - с дверями

2 - с дверями и ящиками

3 - с ящиками

4 -  с гастроем.GN 1/3 и без крышки

5 - с гастроем.GN 1/6 и без крышки

6 - с гастроем.GN 1/3 и с крышкой

7 - с гастроем.GN 1/6 и с крышкой

8 -  с гастроем.GN 1/1 и без крышки

9 - с гастроем.GN 1/1 и с крышкой

6.  Количество дверей:

0 - без двери

1 - одна дверь

2 - две двери

3 - три двери

4 - четыре двери

7.  Количество ящиков:

0 - без ящиков

1 - один ящик

2 - два ящика

3 - три ящика

4 - четыре ящика

6 - шесть ящика

8 - восемь ящиков

8. Габаритная длина стола:

5 - 500÷590мм

9 - 900÷990мм

10 -  1000÷1090мм

11 - 1100÷1190мм

13 - 1300÷1390мм

14 - 1400÷1490мм

18 - 1800÷1890мм

19 - 1900÷1990мм

22 - 2200÷2290мм

9. Резерв:                              0

10. Габаритная ширина стола:

6 -  600 мм

7 -  700 мм

11.   Н-задняя стенка нержавеющая

по умолчанию задняя стенка оцинковка

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 	Корпус стола имеет форму короба. Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором. Верх стола накрыт столешницей. Холодильный агрегат находится в отдельном отсеке. Охлаждаемые столы имеют одну, две, три или четыре дверки для доступа в пространство полезного объема. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью. Для обеспечения плотного прилегания дверей стола к корпусу – используется уплотнитель с магнитной вставкой. Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены сетки-полки для укладки продуктов в герметичной упаковке.

Шнур для подключения холодильного агрегата к сети электропитания расположен в задней части отсека холодильного агрегата.

Холодильная установка стола – это замкнутая, герметичная система, заполненная хладагентом фреоном R134a, состоящая из холодильного агрегата, воздухоохладителя и капиллярной трубки.

Для контроля температуры в камере и управления холодильной установкой стола используется контроллер (электронный регулятор) с термочувствительным датчиком. При достижении заданной температуры контроллер отключает электродвигатель компрессора, при повышении температуры выше установленной – включает его. Режим разморозки (оттаивания) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке.

4.2 	Запрещается ставить горячие предметы на столешницу стола.

Наличие источников, излучающих тепло в непосредственной близости от места установки (солнечные лучи, решетки притока теплого воздуха, трубопроводы горячего воздуха, стены и полы с подогревом) отрицательно сказывается на работе стола.

Если вышеперечисленные параметры в помещении завышены, то эксплуатационные характеристики холодильника могут быть ниже оговоренных в данной инструкции.

Не рекомендуется устанавливать стол в местах:

- непосредственной близости от источников тепла (отопительные батареи, прямые солнечные лучи и т.д.)

- где вентиляционные отверстия агрегатного отделения будут закрыты

Примечание: при эксплуатации стола в условиях повышенной влажности возможно незначительное появление капельной влаги на меж дверной плоскости передних стенок стола.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

К обслуживанию стола допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации при работах с холодильными установками.

При работе со столом соблюдать следующие правила  техники безопасности:

- не включать стол без заземления;

- санитарную обработку проводить только на обесточенном столе.

- периодически проверять исправность электропроводки и заземления;

- при обнаружении неисправностей вызвать электрика, не работать до устранения неисправностей;

- при обнаружении значительной утечки фреона, немедленно отключить стол, включить вентиляцию или открыть окна и двери для проветривания помещения, при этом запрещается курить и пользоваться открытым пламенем.

6. ПОДГОТОВКА СТОЛА К РАБОТЕ

Распаковка, установка и опробование стола производится специалистами по монтажу и ремонту торгового технологического оборудования.

6.1 Распаковать стол.

6.2 Проверить состояние корпуса, столешницы и др. поверхностей, убедиться в том, что они не были повреждены при перевозке. В случае обнаружения повреждений необходимо известить об этом поставщика.

6.3 Снять защитную пленку. При необходимости, следует пользоваться нейтральными моющими средствами. Запрещается использование металлических мочалок или абразивных средств.

6.4 Вытереть и высушить стол.

6.5 Установить стол на место (не ближе 50 мм до стены)

6.6 Подключить стол к электросети (смотри гл. 4)

6.7 Включить главный выключатель на панели управления (на контроллере «CAREL», дополнительно, нажать кнопку (ON – включить контроллер)) после некоторой паузы, обусловленной самодиагностикой контроллера, холодильная установка включится.

6.8 По достижению установленной температуры (см. гл. 6) внутри стола – заложить предварительно охлажденные (замороженные) продукты в стол.

6.9 Составить Акт ввода в эксплуатацию.

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

7.1 Стол оборудован встроенным холодильным агрегатом и подготовлен для включения в сеть.

7.2 Стол должен быть надежно заземлен.

  - Необходимо следовать следующим указаниям:

- убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на маркировке (230V; 50Нz; одна фаза). Для нормальной работы необходимо, чтобы максимальное отклонение напряжения находилось в пределах ±10% от номинального значения.

- убедитесь в том, что провода линии подачи электроэнергии имеют соответствующее потребляемой столом мощности сечение, а также в том, что линия надежно защищена от перегрузок и от пробоя на корпус в соответствии с действующими Нормами.

-  подключить стол к электросети по указанному распределению фаз:

«фаза» - коричневый провод;

«ноль» - синий провод;

«земля» - желто-зеленый провод.

Любые изменения в электрическую схему и проводку изделия могут быть внесены исключительно специализированным техническим персоналом по согласованию с изготовителем.

8. ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ

При загрузке стола необходимо соблюдать следующие правила:

- разложить продукты в отведенное для них место, не превышая при этом линии максимальной загрузки. В случае превышения этой линии, циркуляция воздуха будет недостаточной, и температура продуктов будет более высокой, кроме того, испаритель может быстрее, чем обычно, покрываться слоем инея.

- при загрузке продуктов следить за тем, чтобы отверстия вентиляционных каналов испарителя были всегда открыты.

- продукты должны быть разложены равномерно.

- избегать хранения в столе неупакованных продуктов продолжительностью более 4 часов.

9. ОТТАИВАНИЕ

9.1 Оттаивание испарителя стола осуществляется автоматически, за счет периодической остановки компрессора по программе, заложенной в электронном контроллере, о чем сигнализирует индикатор на дисплее контроллера. Вода, образовавшаяся вследствие оттаивания испарителя, собирается в лотке, и через трубку отводится в ванночку, установленную в агрегатном отделении.

9.2 Параметры автоматической оттайки подобраны и запрограммированы изготовителем в соответствии с условиями окружающей среды и принятых стандартных методах испытания изделия. Поэтому в случае избыточного обмерзания испарителя следует воспользоваться режимом принудительной оттайки (см. гл. 6) или обратиться в сервисную организацию для корректировки программы контроллера и фактически сложившимися условиями эксплуатации.

9.3 Длительность и периодичность оттайки запрограммирована исходя из технических данных температурного режима охлаждаемого объема. Производитель не гарантирует нормальной работы системы автоматического оттаивания при установке потребителем температуры ниже приведенной в технических характеристиках для данной модели стола.

10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1 В высокотемпературном и среднетемпературном столе рекомендуем поддерживать температуру в пределах, необходимых для хранения продуктов, то есть в пределах +4◦С ÷ +10◦С и вы избежите проблем, связанных с недостаточным оттаиванием испарителя.

10.2 В низкотемпературном столе рекомендуем поддерживать температуру в пределах           -10◦С ÷ -15◦С – это наиболее оптимальный и энергосберегающий режим работы холодильной машины стола.

10.3 Размещайте продукты в столе только после того, как в нем установится нужная температура.

11.  ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Уборку и очистку стола необходимо выполнять не реже 1 раза в месяц:

- вынуть из стола все продукты.

- ОТКЛЮЧИТЬ СТОЛ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

- подождать, пока температура внутри стола поднимется до комнатной температуры (при открытых дверцах).

- очистить поверхность внутреннего объема стола, где хранились продукты, не используя при этом абразивных средств и растворителей.

- прочистить конденсатор холодильного агрегата при помощи сухой кисточки (щетки) или пылесоса, при этом необходимо проявить осторожность, чтобы не повредить алюминиевые ребра и медные трубки конденсатора, а также крыльчатку вентилятора. Если имеется такая возможность, то полезно периодически продувать конденсатор сжатым воздухом.

- панель блока управления протирать влажной (хорошо отжатой) салфеткой при этом не допускать попадание капельной влаги на контроллер.

11.2 Прежде, чем подключить стол в электросеть, необходимо убедиться в том, что стол хорошо очищен, вымыт и высушен.

11.3 После того, как температура в столе достигнет рабочего значения – можно загрузить продукты.

12. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Прежде чем вызывать мастера сервисной службы, необходимо ответить на следующие вопросы:

- правильно ли подключен стол к линии подачи электроэнергии?

- установлены ли на линии подачи электроэнергии соответствующие предохранители и защитные устройства и правильно ли они подсоединены?

- не превышает ли загрузка максимально допустимого уровня загрузки?

- имеют ли место рядом с холодильником источники тепла?

- не слишком ли высокие температура и относительная влажность воздуха в помещении?

Очистить конденсатор холодильного агрегата от мусора и пыли.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации стола 12 месяцев со дня продажи его через торговую сеть.  Гарантии производителя и продавца подтверждаются разделом 15 настоящего паспорта.

Внимание! Обязательным условием гарантийного обслуживания торгово-холодильного оборудования является проведение пуско-наладочных работ специализированными сервисными организациями, имеющими Лицензию.

После проведения пуско-наладочных работ должен быть заполнен раздел 16 паспорта. Необходимо также ежемесячно проводить планово-предупредительный, профилактический осмотр модуля с заполнением раздела 17.

Отказ от гарантийных обязательств возможен в следующих случаях:

- отсутствие в паспорте отметки о проведении монтажных и пусконаладочных работ;

- по истечении срока гарантии;

- при механических повреждениях оборудования (как внешних, так и внутренних), вызванных нарушениями правил и норм эксплуатации;

- при повреждениях, вызванных стихийными бедствиями;

- при повреждениях, вызванных грызунами и бытовыми насекомыми;

- при повреждениях, вызванных самостоятельными попытками отрегулировать или

отремонтировать оборудование;

- при отсутствии документов на приобретение оборудования (товарная накладная, паспорт).

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации на качество изделия предъявляются в порядке и сроки, установленные законодательством, с учетом условий хранения и эксплуатации. Для предъявления рекламации необходимы следующие документы:

- товарно-финансовые документы, подтверждающие факт покупки изделия;

- паспорт изделия с отметкой о приемке изделия с производства, о продаже, о проведении

пусконаладочных работ, заверенных печатями;

- акт о выявленных недостатках (унифицированная форма – ОС № 16);

- договор с организацией, осуществляющей пусконаладочные работы и лицензию этой

организации на осуществление таких работ.

По вопросу рекламаций обращаться в организацию, у которой оборудование было приобретено.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

| № п/п | Наименование | Условное обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холодильный стол |  |  |
| 2. | Морозильный стол |  |  |
| 3. | Паспорт на холодильный агрегат | - | 1 |
| 4. | Паспорт | - | 1 |

Продукция соответствует техническим условиям ТУ5151-011-49889137-06;

и признана годной к эксплуатации.

Продукция сертифицирована.

№ партии_  ______       _                                 № холодильного агрегата

Дата выпуска    _________________

Штамп О.Т.К.

М.П. Производителя

142450, Московская область, Ногинский р-н,

г. Старая Купавна, а/я  №  33

тел.(495) 702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан  _______________________________   ООО ТД Техно

(наименование предприятия торговли)

Дата продажи ____________

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.                              М.П. Продавца

Подпись покупателя ________________________

16. ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Наименование монтажной организации__________________________________________

Адрес, телефон, реквизиты организации__________________________________________ ______________________________________________

Лицо, ответственное за проведение работ _____________________________________________

Дата сдачи в эксплуатацию _________________________________________________________

М.П. Монтажной организации

17. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО)

| № п.п. | Дата проведения ТО | Ф.И.О. исполнителя | Подпись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |