ООО ПФ "Техно -ТТ"

ТЕЛЕЖКА ТП (220÷222,230,240) ТПР (320,330)

ПАСПОРТ ТП-01.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1.Тележка предназначена для  перемещения продуктов, горячих блюд, напитков и посуды  на предприятиях общественного питания, больницах и поликлиниках.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. Основные технические данные тележки приведены в таблице 1.

# Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1. Габаритные размеры, мм 1)длина 2)ширина 3)высота 2. Количество полок, шт. | 800±3; 900±3 500±2 930±2 1500±3 2...4 |

2.2. Условное обозначение  тележек

ТП- тележка погрузочная

ТП __  - __   __   __   __  / __   __   __

1       2     3     4    5      6     7     8

1.  Вариант сборки тележки

– сварной вариант

Р – разборный вариант                               - 19 –

2. Каркас:

1 – крашенная сталь

2 – нержавеющая сталь AISI-304

3 - нержавеющая сталь AISI-430;201

3. Количество полок:

1 – 1полка

2 – 2полки

3 -  3полки

4 – 4 полки

4. Особенности конструкции:

0 – тележка сервировочная(поддоны мелкие)

1 – тележка комбинированная(поддоны:мелк.+глубок.)

2 – тележка для сбора посуды(поддоны глубок.)

5. Особые отметки:

6.   Длина тележки:                 8 - 800

9 - 900

7. Резерв:                       0

5. Ширина:                      5-500

3-300

6-600

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Каждая тележка укомплектована в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1. Паспорт ТП-01.000 ПС 2.Тележка в п/этилен.упаковке(сварной вариант с колесами) либо 3.Тележка в картонной упаковке(разборный вариант с колесами) | 1 1 1 |

4. УСТРОЙСТВО.

4.1.Тележка ТП может быть иметь разборную или сварную конструкцию. Стойки изготовлены из нержавеющей  трубы  марки AISI-304 или AISI-430(201), полки из нержавеющей стали марки AISI-304 или AISI-430(201). Две колесные опоры снабжены тормозным устройством, предотвращающим нежелательное  перемещение тележки.

5. ТАРА, УПАКОВКА

5.1.Тележка упакована в  п/этиленовую пленку.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1.Техническое обслуживание и ремонт тележки  проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

При регламентированном техническом обслуживании тележки ТП ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия. Срок службы тележки 10 лет.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

7.1.Тележка ТП__________________________________________                    соответствует Техническим условиям   ТУ5151-010-49889137-06                                                  и признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска____________________

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна,  а/я 33

тел.(495)702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.