«ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ»

ПАСПОРТ

| Ф3КУ1Э |  |  |  | Ф3К1Э |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф6КУ2Э |  |  |  | Ф6К2Э |  |

«ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации, распространяется на грили карусельные электрические:

- однорядные узкие Ф3КУ1Э;

- однорядные широкие Ф3К1Э;

- двухрядные узкие Ф6КУ2Э;

- двухрядные широкие Ф6К2Э;

Первая цифра в название означает количество нагревательных элементов, вторая количество барабанов с вертелами. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации гриля должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

# Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 2 |
| --- | --- |
| 2.Назначения изделия | 3 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность | 4 |
| 5. Устройство и принцип работы | 5 |
| 6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 6 |
| 7. Подготовка к работе | 7 |
| 8. Порядок работы | 8 |
| 9. Техническое обслуживание | 8 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 9 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 9 |
| 12. Гарантии изготовителя | 10 |
| 13. Утилизация изделия | 11 |
| 14. Свидетельство о приемке | 12 |
| 15. Талон на гарантийное обслуживание | 13 |
| Приложение 1. Технические характеристики | 15 |
| Приложение 2. Комплект поставки | 17 |

- Общие указания.

  - Изделие работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 380В, и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10ºС до +50 ºС, относительной влажности (без конденсации) воздуха 80% при 20°С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст).

  - Гриль подключается к электросети специалистами, имеющими допуск для работы с электрооборудованием.

  - Гриль должен включаться в электросеть от отдельного автоматического выключателя, согласно прилагаемой эл.схеме, см.вкладку Приложение 2.

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

- Назначение изделия.

  - Гриль карусельный предназначен приготовления тушек кур, куриных окорочков, грудок и других продуктов.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали.

  - Приобретая наш гриль, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств

- Технические характеристики изделия.

  - Технические характеристики грилей представлены в таблице 1 приложение А стр.29

- Комплектность.

Таблица 2

| Наименование | Кол-во |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ф3КУ1Э, Ф3К1Э | Ф6КУ2Э, Ф6К2Э |
| 1. Гриль карусельный электрический | 1 |  |
| 2. Поддон | 1 |  |
| 3. Люлька | 5 | 10 |
| 5. Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| 6. Сертификат соответствия | 1 |  |

- Устройство и принцип работы.

  - Основные части изделия указанны на рис.1 и перечислены в таблице 3

  - Рис. 1 Устройство карусельного гриля

Таблица 3

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыша | 6 | Кнопка вкл./выкл. мотор-редуктора |
| 2 | Корпус гриля | 7 | Ручка вкл./выкл нагревательных элементов |
| 3 | Основание | 8 | Барабан с вертелами |
| 4 | Жаростойкое стекло | 9 | Поддон для сбора жира |
| 5 | Кнопка вкл./выкл. освещения в камере | 10 | Сигнальный индикатор |

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Установка «ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ» выполнена с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».

  - Перед включением установки убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным кабелем.

  - Гриль устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании, на расстоянии не менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов.

  - Установка относится к приборам, работающим под надзором.

  - Внимание! В рабочем состоянии жаростойкие стекла имеют высокую температуру! Остерегайтесь ожога! Не допускайте попадания воды на раскаленные жаростойкие стекла.

  - Все работы по устранению неисправностей и ремонту гриля должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения гриля от сети!

  - Корпус гриля должен быть заземлен. Место заземления обозначено специальным значком.

  - ВНИМАНИЕ! Не допускается применять водяную струю для мытья гриля.

  - Для удаления продуктов сгорания помещение должно проветриваться не реже 1 раза в день.

  - Во избежание перегрева аппарата и продления срока службы мотор-редуктора время непрерывной работы электрического гриля не должно превышать 6 часов. Время перерыва не менее 40 мин.

  - После распаковывания, перед включением в сеть, гриль должен быть выдержан при комнатной температуре в течение 2 часов.

  - Запрещается:

    - Оставлять без надзора гриль с включенными нагревательными элементами

    - Держать вблизи включенного гриля легковоспламеняющиеся вещества и предметы.

    - Во избежание пожара использовать гриль для обогрева помещения.

    - Эксплуатация гриля в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%, имеющих токопроводящие полы.

    - Прикасаться одновременно к включенному в сеть грилю и устройствам естественного заземления (батареям отопления, водопроводным кранам).

- Подготовка к работе.

  - Гриль карусельный может быть установлен стационарно в помещении либо на базе автомобиля «Газель», автоприцепов «Купава», «Тонар», либо в аналогичных им, с разрешения изготовителя и занесением отметки в данный паспорт.

  - Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение 4-6 ч. в этих условиях.

  - После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности плиты с помощью стандартных средств очистки.

  - Перед включением изделия в сеть убедитесь в целостности электрошнура, наличии заземления корпуса гриля.

- Порядок работы.

  - ВНИМАНИЕ! Для грилей, установленных на прицепах, при отрицательной наружной температуре (зимой) (ниже 0°С) перед пуском мотор-редуктора гриля необходимо включить нагрев жарочной камеры до температуры 60ºС минимум на 20 минут.

  - Установить поддон поз. 9 рис. 1  в рабочую камеру карусельного гриля.

  - Включить питающий автомат.

  - Включить освещение жарочной камеры гриля кнопкой поз. 5 рис. 1.

  - Загрузить тушки птиц в люльки и установить люльки на вертелах поз. 8 рис. 1.

  - Включить ТЭНы поворотом ручки терморегулятора поз. 7  по часовой стрелке до необходимой температуры рис. 1.,загорится сигнальный индикатор. В процессе приготовления регулировать  температуру.

  - Закрыть дверцы гриля и включить вращение барабана при помощи кнопки на лицевой панели гриля слева поз. 6  рис.2.

  - После приготовления птицы выключить вращение барабана, открыть дверцы и вынуть люльки с готовой птицей.

  - По окончании работы выключить нагрев, отключить аппарат от сети.

- Техническое обслуживание.

  - Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от электрической сети.

  - Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

  - Техническое обслуживание гриля производится сервисной службой (по договору с покупателем) один раз в два месяца (необходима очистка отсека мотор-редуктора, проверка натяжения цепи, проверка электроконтактов).

  - Ежедневно, в конце работы необходимо произвести тщательную очистку гриля от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки гриля, протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту гриля, но и на состояние пола вокруг него, т.к. наличие жидкости или жира на полу – это путь к травматизму.

  - Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции, позволяет Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

Таблица 4

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет нагрева ТЭНов | - Перегорел ТЭН - Не включено питание | 1.Заменить неисправные ТЭНы 2. Включить автомат |
| Не горит сигнальная лампа | 1. Перегорела сигнальная лампа 2. Переключатель включения ТЭНов в положении 0 | 1. Заменить сигнальную лампу 2. Включить переключатель ТЭНов |
| Не горит лампа освещения камеры | 1. Перегорела лампа освещения 2. Кнопка включения освещения в положении 0 | 1. Заменить лампу освещения 2. Нажать кнопку включения освещения камеры |
| Нет вращения шампуров | 1. Перегорел мотор-редуктор 2. Кнопка включения вращения в положении 0 | 1. Заменить мотор-редуктор 2. Нажать кнопку включения вращения мотор-редуктора |

- Правила транспортировки и хранения.

  - Способ установки оборудования на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

  - До установки изделия у потребителя, его необходимо  хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5°С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Условия транспортирования оборудования - по группе условий 3 ГОСТ 15150 и температуре не ниже -35°С.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

  - В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с требованиями данного руководства.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

    - не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

    - повреждения изделия за счет удара или падения;

    - подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

    - повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

    - транспортировки изделия в не правильном положении с нарушением правил перевозки;

    - выход из строя деталей, подверженных нормальному износу.

  - Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

  - Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

  - Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

    - заводской номер изделия;

    - дата получения изделия с предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

    - дата ввода в эксплуатацию;

    - описание внешнего проявления поломки;

    - какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.;

  - К рекламации следует приложить:

    - заполненный гарантийный талон;

    - акт о поломке.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

  - В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие для утилизации, необходимо привести в непригодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

_____________

код продукции

ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ПАСПОРТ

_________.00.00.000ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Гриль карусельный электрический ___________________.00.00.000

№______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

Регистрационный талон

Организация___________________________________________________________________________Адрес_________________________________________________________________________________

Руководитель__________________________________________________________________________Контактный тел./факс___________________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _________и модель_________

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_________________________________________________________

_____________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г. Механик__________________

(подпись)

Владелец_________________(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели  _______

Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия)                    (подпись)

Где было приобретено оборудование_____________________________________________________

Приложение 1

Приложение1

Технические характеристики карусельных грилей

Таблица 1

| Наименование Модель | Ф3КУ1Э | Ф3К1Э | Ф6КУ2Э | Ф6К2Э |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение гриля, В/при частоте 50Нz | 380 |  |  |  |
| Масса, кг | 85 | 110 | 150 | 170 |
| Размеры гриля, мм | 970х585х720 | 1310х585х720 | 970х585х1140 | 1310х585х1440 |
| Номинальная мощность гриля, кВт | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 |
| Кол-во вертелов с электроприводом | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Время разогрева, мин | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Время приготовления (цыплят), мин | 65 | 65 | 65 | 65 |

Приложение 2

Таблица 5

| Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Х1 | Клеммник | 6 |
| SB1, SB1 | Переключатель кнопочный | 2 |
| М1 | Двигатель 90W | 1 |
| С1 | Конденсатор 10,0 мкф 450В | 1 |
| EL1 | Лампа со стеклом | 1 |
| НL1 | Сигнальный индикатор | 1 |
| КM1 | Пускатель магнитный | 1 |
| EK1- EK3 | ТЭН 2,5 кВт | 3 |
| ВК1 | Термостат 320С | 1 |

Таблица 5

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х1 | Клеммник | 1 | НL1, HL2 | Сигнальный индикатор | 2 |
| SB1-SB4 | Переключатель кнопочный | 4 | КM1, KM2 | Пускатель магнитный | 2 |
| М1, М2 | Двигатель 90W | 2 | EK1- EK6 | ТЭН 2,5 кВт | 6 |
| С1, С2 | Конденсатор 10,0 мкф 450В | 2 | ВК1, ВК2 | Термостат 320С | 2 |
| EL1, EL2 | Лампа со стеклом | 2 |  |  |  |