Миксер планетарный

Инструкция по эксплуатации

Модель B40, B40FA, B40F-1, B40K(М), B30 FN.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ “ASSUM”

www.assum.ru

8-800-700-1200

Миксеры предназначены для высокой производительности. Они могут быть использованы для смешивания муки, перемешивание частей, порошкообразных и жидких. При работе используется планетарный принцип вращения, что обеспечивает хорошее перемешивание продукта. Машина работает плавно и надежно. Для различных продуктов предусмотрены различные скорости вращения. Все детали, контактирующие с продуктом, изготавливаются из нержавеющей стали или их поверхность специально обработана в соответствии со стандартами гигиены.

- Технические характеристики

B30F N   1.5kw      50/60Hz       220V        30L                7kg              317r/min     462r/min     197r/min          100kg

B40М    1.3kw      50/60Hz      220/380V   40L              8kg                125r/min     204r/min     430r/min          230kg

- Установка

  - Разберите упаковочный материал. Открутите нижний поддон. Установите миксер на гладкую ровную поверхность.

  - Убедитесь в правильности подводимого напряжения, сечения проводов подключения, их целостности.

- Операции

| Проверка | Убедитесь в правильности подключения, соответствии напряжения питания. |
| --- | --- |
|  | Для трехфазных двигателей при первом включении проверьте правильность вращения месильного органа, если вращение происходит в другую сторону, требуется поменять фазы местами. Для однофазных двигателей таких проверок не требуется. |
| Регулировка скорости | Перед переключением скорости остановите миксер. |
|  | Используйте различные положения регулятора скорости для соответствующих продуктов |
|  | При перемешивании дежа должна быть в крайнем верхнем положении, для замены месильного органа дежу следует опустить вниз. |

- Техническое обслуживание

Смазка заложенная на заводе может использоваться в течении полугода. При дальнейшем использовании открутите верхнюю крышку и добавьте аналогичной смазки для нормальной работы миксера, также необходимо периодически смазывать механизм поднятия дежи, для ее беспрепятственного и легкого движения. После каждого использования очищайте аппарат от остатков теста и других продуктов, не применяйте открытую воду для мытья миксера во избежании замыкания электрической проводки.

5. Неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Мотор не включается | Отсутствует электрический контакт | Проверить и протянуть контакты |
|  | Сработала защита | Проверить и отключить защиту |
| Вал вращается в неправильном направлении | Нарушена фазировка | Поменять фазы местами |
| Двигатель работает шумно, затруднительно | Перегружена дежа | Освободите дежу |
|  | Концевик имеет плохой контакт | Проверьте концевик |
| Редуктор сильно греется и шумит | Нет смазки в редукторе | Добавьте смазки в редуктор |
| Миксер сильно греется | Недостаточное напряжение Недостаточно смазки | Проверьте напряжение Добавьте смазки |
| Вытекает смазка | Крышка повреждена | Проверьте крышку на целостность |
| Подъемный механизм работает рывками и трудно | Недостаточно смазки на полозьях подъемного механизма | Промыть и смазать механизм |

6. Предупреждение

- Устанавливать на ровный пол

- Останавливать миксер перед переключением скоростей

- Не перегружать

- Если машина эксплуатируется с перерывами, каждый раз проверять провода подключения

7. Деталировка оборудования.