- ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК

МОДЕЛИ: HKN-HVN10; HKN-HVN20; HKN-HVN30; HKN-HVN40

СОДЕРЖАНИЕ

1.Информация общего характера……………………………………………3

2.Установка оборудования…………………………………………….…..…3

3.Использование………………………………………………………..….…4

4.Мойка прибора после использования…………………………………….4

5. Технические характеристики……………………………………………...5

- Информация общего характера

1. Никогда не погружайте прибор в воду.

2. Никогда не включайте прибор, если в резервуаре нет воды.

3. Всегда используйте прибор на сухой, ровной, теплоустойчивой поверхности, подальше от края. Следите за тем, чтобы при работе с прибором руки были сухими.

ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО.

- Установка оборудования

1. Перед использованием прибора, в первую очередь необходимо очистить резервуар внутри при помощи неабразивных моющих средств.

2. Установите прибор вертикально на твердой, ровной поверхности.

3. Подключите прибор в розетку с заземлением, в этот момент прибор должен быть в выключенном состоянии.

4. Перед первым использованием рекомендуется проверить, соответствует ли источник питания номинальным характеристикам прибора, указанным в инструкции. Шнур питания должен быть подключен к выходу с независимым регулированием, который снабжен защитой от утечки и должным образом заземлен.

5. Перед включением оборудования необходимо открыть верхнюю крышку бойлера для воды и заполнить резервуар водой.

6. Включите питание, загорится индикатор, а затем установите регулятор температуры на необходимую температуру.

7. Регулярно удаляйте накипь воды в резервуаре.

8. Накипь не следует удалять под проточной водой.

ОСТОРОЖНО:

1. Все ТЕХНИЧЕСКИЕ работы СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ после   отключенИЯ подачи питания.

2.  ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОРПУС ПРИБОРА СТАНОВИТСЯ ГОРЯЧИМ.

НЕ ТРОГАЙТЕ ЕГО РУКАМИ!

Примечание:

1. Кипятильник должен быть установлен в месте с достаточной циркуляцией воздуха, при влажности воздуха не более 85%.

2. Следите за уровнем воды в резервуаре, когда уровень воды снижается, вовремя доливайте воду.

3. Если ограничитель температуры не отключается автоматически после того, как вода закипела, медленно поворачивайте регулятор температуры в обратную сторону, пока ограничитель температуры не выключится автоматически после закипания воды.

4. Если кипяченая вода непрестанно кипит на протяжении 3 минут, пользователь должен отключить прибор от питания, чтобы произвести проверку.

5. Если возникнут какие-либо неисправности в работе прибора, не разбирайте прибор самостоятельно; все работы по техническому обслуживанию прибора должны выполняться только авторизованной службой.

6. Не тяните с силой шнур питания, чтобы не повредить шнур питания и не допустить возникновения электрической утечки.

7. Отключайте кабель питания, если не используете оборудование в течение длительного времени.

ВНИМАНИЕ: Кипятильник ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАЗЕМЛЕН.

ТЕПЕРЬ ОБОРУДОВАНИЕ ГОТОВО К РАБОТЕ.

- Использование

- Залейте холодную воду в резервуар.

- Установите на место крышку оборудования.

- Включите оборудование. Загорится индикатор нагрева.

- Когда в резервуаре осталось примерно три чашки воды, поверните переключатель в положение OFF (ВЫКЛ.), и отключите прибор от источника энергоснабжения.

ВАЖНО! по достижении температуры кипения, поверните ручку термостата на значение 90°C.

- Мойка прибора после использования

- Тщательно промойте резервуар внутри до полной чистоты. Теперь прибор снова готов к использованию.

- Промойте верхнюю крышку прибора с помощью неабразивных чистящих средств, а затем тщательно вытрите ее сухой мягкой тканью.

- Внутренняя часть резервуара выполнена из нержавеющей стали, которую можно чистить при помощи обезжиривающего чистящего средства, нанесенного на губку.

- Чтобы прибор функционировал должным образом, полость в середине основания должна быть свободна от известкового налета. В случае необходимости используйте средства для удаления накипи.

- Кран можно очистить при помощи щетки, двигая ею вверх и вниз, сквозь кран, а затем проникнуть кистью через отверстие внутри прибора, чтобы очистить соединения крана. Вымойте ручки крана горячей водой с мылом и тщательно прополоскайте. Затем установите кран на место.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пищевую соду для очистки оборудования, поскольку это может привести к обесцвечиванию прибора и образованию коррозии на металле.

5. Технические характеристики.

| Модель | Мощность | Габариты | Напряжение | Производительность (л/мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HKN-HVN10 | 2000 Вт | 330×310×420 мм | 220 В 50 Гц | 10/31 |
| HKN-HVN20 | 2500 Вт | 370×350×550 мм |  | 20/48 |
| HKN-HVN30 | 3000 Вт | 460×440×440 мм |  | 30/52 |
| HKN-HVN40 | 3000 Вт | 460×440×550 мм |  | 40/80 |